ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»

Кафедра механики

Отчет

Содержание расчётно-графического задания

По дисциплине 		Сопротивление материалов

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема:	                                            Типовые расчеты

ВЫПОЛНИЛА: студент гр.     АГС-23-2    				   Мокрецова А.Н.

(шифр группы)               (подпись)                                      (Ф. И. О.)

ДАТА:

ПРОВЕРИЛ:     профессор		                         			    Будилов И.Н.

(должность)                                                         (подпись)                                     (Ф. И. О.)

Санкт-Петербург

2026

Содержание расчётно-графического задания

| Наименование | № лист |
| --- | --- |
| Содержание расчётно-графического задания | 2 |
| Данные для выполнения расчётно-графического задания | 3 |
| 1. Центральное растяжение и сжатие ступенчатых стержней | 4 |
| 2. Статически неопределимые стержневые системы | 7 |
| 3. Круглые валы | 9 |
| 4. Расчёт балок на прочность и жёсткость | 12 |

Данные для выполнения расчётно-графического задания

1. Центральное растяжение и сжатие ступенчатых стержней.

Дано: схема ступенчатого стержня с обозначениями нагрузок №9 (рис. 1); a = 1 м; [σp] = 160 МПа; [σc] = 60 МПа; a1 = 1; a2 = 2; q = 100 кН/м.

2. Статически неопределимые стержневые системы.

Дано: схема статически неопределимой стержневой системы №9 (рис. 2); [σ] = 160 МПа; F = 1000 кН; A2/A1 = 1,2.

3. Круглые валы.

Дано: схема стального вала со значениями моментов №9 (рис. 3); [τ] = 50 МПа; [θ] = 8 мрад/м; G = 80 ГПа; a = 0,2 м.

4. Расчёт балок на прочность и жёсткость.

Дано: расчётные схемы стальных балок №9 (рис. 4); [σ] = 160 МПа; KF = 2; KM = 2; q = 20 кН/м; a = 1 м; F = 40 кН; M = 40 кН·м; l/[f] = 800.

Рисунок 1 — Схема для задания №1.

Рисунок 2 — Схема для задания №2.

Рисунок 3 — Схема для задания №3.

Рисунок 4 — Схема для задания №4.

Вариант 9

Таблица 1 — Исходные данные варианта 9.

| Задача | Исходные данные |
| --- | --- |
| 1 | a = 1 м; a1 = 1; a2 = 2; q = 100 кН/м; [σp] = 160 МПа; [σc] = 60 МПа |
| 2 | F = 1000 кН; A2/A1 = 1,2; [σ] = 160 МПа |
| 3 | M = 2 кН·м; a = 0,2 м; G = 80 ГПа; [τ] = 50 МПа; [θ] = 8 мрад/м |
| 4 | KF = 2; KM = 2; q = 20 кН/м; a = 1 м; F = 40 кН; M = 40 кН·м; l/[f] = 800 |

Расчётно-графическое задание

Выдал: профессор кафедры механики Будилов Игорь Николаевич

Получил: студент гр. АГС-23-2 Мокрецова Анна Николаевна

1. Центральное растяжение и сжатие ступенчатых стержней

Для ступенчатого стержня (рис. 5) при осевых нагрузках F1 = a1qa, F2 = a2qa требуется:

1. Вычертить в масштабе расчётную схему стержня.

2. Определить реактивную осевую силу в опорном сечении.

3. Определить продольные силы Nz, нормальные напряжения σz и перемещения в характерных точках и построить их эпюры.

4. Определить опасное сечение и подобрать необходимую площадь A стержня из условия прочности на растяжение или сжатие.

Рисунок 5 — Схема №9.

Дано: схема ступенчатого стержня с обозначениями нагрузок №9 (рис. 5); a = 1 м; [σp] = 160 МПа; [σc] = 60 МПа; a1 = 1; a2 = 2; q = 100 кН/м.

Решение

Для ступенчатого стержня №9: F1 = a1qa = 100 кН; F2 = a2qa = 200 кН. На участке длиной 2a действует q = 100 кН/м, на участке длиной a действует 2q = 200 кН/м.

Уравнение равновесия: R - q·2a + 2q·a - F2 + F1 = 0. Отсюда R = 100 кН.

Продольная сила на участках: N1(x) = -100 + 100x, 0 ≤ x ≤ 2 м; N2(x) = 500 - 200x, 2 ≤ x ≤ 3 м; далее с учетом приложенных сосредоточенных сил эпюра замыкается в нуль.

Наибольшее растягивающее усилие равно 100 кН, наибольшее сжимающее по модулю равно 100 кН. Так как [σc] < [σp], расчет определяет сжатие.

A ≥ N/[σc] = 100000/60 = 1666,7 мм² = 16,7 см². Принимаем A = 16,7 см²; тогда 3A = 50,1 см², 4A = 66,8 см².

Перемещения, отсчитанные от заделки: ωB = 0; ωC = ∫0²(−100+100x)dx/(EA)=0; ωD = ωC + ∫2³(500−200x)dx/(4EA)=0; ωE = −100/(3EA); конечное перемещение после последнего сосредоточенного усилия равно нулю.

Рисунок 6 — Эпюра продольных сил Nz.

Рисунок 7 — Эпюра нормальных напряжений σz.

Рисунок 8 — Эпюра перемещений.

Ответ: опасным является условие сжатия, требуемая базовая площадь A = 16,7 см².

2. Статически неопределимые стержневые системы

Дано: схема статически неопределимой стержневой системы №9 (рис. 9); [σ] = 160 МПа; F = 1000 кН; A2/A1 = 1,2.

Рисунок 9 — Расчётная схема стержневой системы №9.

Решение

Система один раз статически неопределима. Жесткий стержень AB поворачивается около шарнира A, поэтому горизонтальные перемещения точек крепления стержней пропорциональны расстояниям до A: Δl2/Δl1 = 4a/2a = 2.

По закону Гука: Δl1 = N1·l1/(EA1), Δl2 = N2·l2/(EA2), где l1 = 2a, l2 = 4a, A2 = 1,2A1. Тогда (N2·4a/(E·1,2A1))/(N1·2a/(EA1)) = 2, откуда N2 = 1,2N1.

Уравнение моментов относительно A: 3aF − N1·2a·tg30° − N2·4a·tg30° = 0.

N1 = 3F/(tg30°·(2 + 4·1,2)) = 764,1 кН; N2 = 1,2N1 = 917,0 кН.

A1 ≥ N1/[σ] = 764100/160 = 4776 мм² = 47,76 см²; A2 ≥ 917000/160 = 5731 мм² = 57,31 см².

Принимаем: для стержня 1 — два уголка 125×125×10, A1≈48,6 см²; для стержня 2 — два уголка 125×125×12, A2≈57,8 см². Отношение A2/A1 близко к заданному и несущая способность не ниже требуемой.

Проверка грузоподъемности принятых сечений: [F] = [σ](A1·2a·tg30° + A2·4a·tg30°)/(3a) ≈ 1011 кН > 1000 кН.

3. Круглые валы

Дано: схема стального вала со значениями моментов №9 (рис. 10); [τ] = 50 МПа; [θ] = 8 мрад/м; G = 80 ГПа; a = 0,2 м.

Рисунок 10 — Схема вала №9.

Решение

Исходные данные по варианту 9: M = 2 кН·м; a = 0,2 м; G = 80 ГПа; [τ] = 50 МПа; [θ] = 8 мрад/м.

Для исходного порядка моментов наибольший внутренний крутящий момент Tmax = 8 кН·м.

Внутренний крутящий момент на участке вала равен алгебраической сумме внешних скручивающих моментов, приложенных по одну сторону от сечения. При исходном расположении моментов на участках вала (от заделки к свободному концу) Mк = 8 кН·м, 6 кН·м и 2 кН·м. Эпюры крутящих моментов для исходного и рационального расположения моментов приведены на рис. 11.

Рисунок 11 — Эпюры крутящих моментов Mк (исходный и рациональный варианты).

По прочности: dτ = (16Tmax/(π[τ]))^(1/3) = 93,4 мм. По жесткости: dθ = (32Tmax/(πG[θ]))^(1/4)

= 106,2 мм. Определяет жесткость, принимаем d = 110 мм.

Проверка при d = 110 мм: τmax = 16T/(πd³) = 30,6 МПа < 50 МПа; θmax = 32T/(πGd⁴) = 6,96 мрад/м < 8 мрад/м.

Рисунок 12 — Эпюра касательных напряжений τ в опасном сечении вала (d = 110 мм).

Рациональная перестановка моментов снижает Tmax до 2M = 4 кН·м. Тогда dτ = 74,1 мм, dθ = 89,3 мм; принимаем d = 90 мм.

Экономия материала по принятым диаметрам: (110² - 90²)/110²·100% = 33,1%.

Углы закручивания сечений отсчитываются от неподвижного левого конца вала: φ = Σ Mкᵢ·lᵢ/(G·Iₚ). При исходном расположении моментов (d = 110 мм) угол поворота свободного конца составляет φ = 5,22 мрад; при рациональном расположении (d = 90 мм) — φ = 0,78 мрад. Эпюры углов закручивания для обоих вариантов приведены на рис. 13.

Рисунок 13 — Эпюры углов закручивания φ (исходный и рациональный варианты).

4. Расчёт балок на прочность и жёсткость

Дано: расчётные схемы стальных балок №9 (рис. 14); [σ] = 160 МПа; KF = 2; KM = 2; q = 20 кН/м; a = 1 м; F = 40 кН; M = 40 кН·м; l/[f] = 800.

Рисунок 14 — Расчётные схемы и сечения для варианта 9.

Решение

Исходные данные: KF = 2, KM = 2, q = 20 кН/м, a = 1 м, F = KFqa = 40 кН, M = KMqa² = 40 кН·м, [σ] = 160 МПа, l/[f] = 800. Для нечетного варианта материала с разными сопротивлениями: [σp] = 30 МПа, [σc] = 80 МПа.

4.1. Проектирование стальной консольной балки по рис. 14.9.

Для консоли длиной 3a распределенная нагрузка действует на участке 0...2a, сила F приложена в сечении x = a, момент M приложен на свободном конце. Реакция заделки R = q·2a + F = 20·2 + 40 = 80 кН.

Момент M направлен по часовой стрелке и создаёт изгиб того же знака, что и нагрузки q и F, поэтому все три слагаемых складываются. Опасный изгибающий момент возникает в заделке: Mmax = q·2a·a + F·a + M = 40 + 40 + 40 = 120 кН·м.

Требуемый момент сопротивления Wтр = Mmax/[σ] = 120·10⁶/160 = 750000 мм³ = 750 см³.

Таблица 2 — Подбор сечений стальной консольной балки.

| Сечение | Расчет | Принято | Площадь, см² |
| --- | --- | --- | --- |
| Круг | d = (32W/π)^(1/3) = 197 мм | d = 200 мм | 314 |
| Прямоугольник h/b=2 | h = (12W)^(1/3) = 208 мм | b×h = 105×210 мм | 221 |
| Двутавр | Wx ≥ 750 см³ | двутавр №40, Wx≈953 см³ | 72,6 |
| 2 швеллера | 2Wx ≥ 750 см³ | 2 швеллера №30, 2Wx≈774 см³ | 80,8 |
| 2 неравнобоких уголка | W ≥ 750 см³ | 2 уголка 250×160×20 | 156 |

Наиболее экономичным по расходу металла является двутавр №40; близкий по экономичности вариант — два швеллера №30.

Для двутавра №40 в опасном сечении: I ≈ 19060 см⁴, h = 400 мм. По таблице 14.5 для варианта 9 yK/h = -0,3, значит |yK| = 120 мм. Нормальное напряжение в точке K: σK = M·yK/I = 120·10⁶·120/(19060·10⁴) = 75,6 МПа.

.	Касательное напряжение в точке K по формуле Журавского τ = QS/(Ib) при Q = 80 кН и толщине стенки tw≈8,3 мм: τK≈24,0 МПа. Эквивалентное напряжение σэкв = √(σK² + 3τK²)≈86,3 МПа < 160МПа, сечение работает c запасом.

Рисунок 15 — Эпюры нормальных и касательных напряжений в двутавре №40.

4.2. Балка из материала с разными сопротивлениями растяжению и сжатию.

По схеме рис. 14.10: левая консоль a, расстояние между опорами 4a, нагрузка q действует на участке 0...3a, сила F приложена на левом конце, момент M — в сечении x = 3a. Из равновесия: RA + RB = 100 кН; RA = 92,5 кН, RB = 7,5 кН.

Эпюра моментов дает Mmax = 50 кН·м у левой опоры. Сечение рис. 14.11 №9 — трапеция с верхним основанием 2b, нижним основанием 4b и высотой 3b.

Геометрические характеристики трапеции: A = 9b²; y0 = 4b/3 от нижнего основания; yверх = 5b/3; Ix = 6,5b⁴

b³ ≥ 50·10⁶·(5/3)/(30·6,5) = 4,27·10⁵ мм³; b ≥ 75,3 мм. Принимаем b = 80 мм.

Окончательные размеры: верхнее основание 160 мм, нижнее основание 320 мм, высота 240 мм. Проверка: σp≈25,9 МПа < 30 МПа; σc≈20,7 МПа < 80 МПа.

Итог по задаче 4. Выполнены оба требуемых пункта задания. Для стальной консольной балки (рис. 14.9) из пяти вариантов поперечного сечения наиболее экономичным по расходу металла оказался двутавр №40. Для балки из материала с разными допускаемыми напряжениями (рис. 14.10) подобрано трапециевидное сечение с основаниями 160 и 320 мм и высотой 240 мм; условия прочности при растяжении и сжатии выполнены.